НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА.

Яковлева Елена Константиновна - магистрант;

кафедра теплоэнергетика и  прикладная гидромеханика,

факультет авиастроение,

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону.

Аннотация: в статье рассматриваются системы кондиционирования воздуха летательных аппаратов, их принципиальные схемы, принцип действия, а также достоинства и недостатки.

Ключевые слова: летательный аппарат, нормальные условия существования, система кондиционирования воздуха, герметичная кабина, наддув, теплообменник, турбохолодильник.

Развитие леталельных аппаратoв идет пo пути увеличения высoты, скoрoсти и дальнoсти пoлета. Именнo эти характеристики oпределяют в oснoвнoм, на скoлькo сoвершенен  на данном этапе тoт или другoй леталельный аппарат. Эти же услoвия пoлета oбуслoвили неoбхoдимoсть применения систем кoндициoнирoвания сначала на самoлетах, а затем на ракетах, спустиках и кoсмических кoраблях. В настоящее время на леталельных аппаратах без системы кoндициoнирoвания вoздуха невoзможнo oбеспечить ни жизнедеятельность челoвека, ни нoрмальнoе функциoнирoвание бoртoвoй аппаратуры.  Этим oпределяется бoльшoе значение, придаваемoе развитию техники кoндициoнирoвания вoздуха на летательных аппаратах.

Системы кондиционирования воздуха (СКВ) предназначены для создания нормальных условий, необходимых для жизнедеятельности человека, а также для надежной работы оборудования при полете самолета в атмосфере.

Понятие «нормальные условия» для кабин и отсеков самолетов и вертолетов включает в себя значительное число параметров, основными из которых являются газовый состав (содержание кислорода, углекислого газа и паров воды в воздухе), давление и температура в герметичной кабине (ГК) или отсеке.

Кроме обеспечения основных параметров необходимо поддерживать в определенных пределах температуру поверхности стенок, скорость изменения давления, характер циркуляции и скорость движения воздуха в кабине, уровень шума и др. Немаловажное значение имеет также очистка воздуха от аэрозольного, химического и других засорений, дезодорация, ионизация кабинного воздуха и т. д. Поддержание всех параметров на заданном уровне можно обеспечить в ГК подачей воздуха или его компонентов с требуемым расходом и определенной температурой.

Для пассажирских самолетов парциальное давление кислорода обеспечивается поддержанием давления в кабине, соответствующего высоте h < 2400 м (р > 75 кПа). В ГК самолетов, на которых применяется специальное снаряжение, допустимая «высота в кабине» может достигать 7000...8000 м (р > 41...35,5 кПа) и ограничена из-за возможности появления «высотных болей» — аэроэмболизма.

Согласно единым нормам летной годности (ЕНЛГ) на всех этапах полета должно обеспечиваться поддержание в кабинах самолетов установившейся температуры воздуха в пределах 17...25°С, а возможное снижение влажности воздуха не должно оказывать вредного воздействия на экипаж.

Авиационные СКВ обеспечивают комфортные условия для людей, а также требуемые условия для оборудования, грузов, элементов конструкции ЛА, существенно влияют на безопасность и экономичность полета. Создание в авиационных ГК микроклимата осложнено большими энергетическими затратами при жестко ограниченных ресурсах  большой тепловой инерционностью и динамично протекающим, сложным теплообменом ГК, нестабильностью источников воздуха, высокой плотностью размещения людей, оборудования и грузов. Для пассажирских летательных аппаратов (ЛА) особенно актуальным является создание комфортных микроклиматических условий.

Проектирование авиационных СКВ имеет длительный, дорогостоящий цикл, в котором решаются многопараметрические задачи анализа сложных теплофизических и газодинамических процессов. В соответствии со спецификой решаемых задач в СКВ выделяются две сравнительно обособленные подсистемы. Одна из них осуществляет регулирование давления воздуха в кабине, в другой производится тепловая и влажностная обработка, а также очистка подаваемого для вентиляции и терморегулирования кабины воздуха. Для большинства современных самолетов наддув кабины, т. е. создание в ней требуемого избыточного давления, осуществляется тем же воздухом, который подается на вентиляцию.

В состав СКВ входят технические средства приготовления, перемешивания и распределения воздуха, приготовления холода, а также технические средства хладо- и теплоснабжения, автоматики, дистанционного управления и контроля [2].

В СКВ летательного аппарата осуществляется обработка воздуха в более сложных условиях и по большему числу параметров, таких как температура, относительная влажность, чистота, скорость движения [1]. Данные системы находятся на более высоком уровне по сравнению с наземными системами кондиционирования.

Бортовая система кондиционирования в герметичной кабине при любых атмосферных условиях и для всех режимов полета должна поддерживать заданные давление, температуру, влажность, физико-химический состав воздуха, а также допустимый уровень шума [1].

В соответствии с этими задачами в СКВ летательных аппаратов входят (рис. 1):

1. агрегаты оборудования;

2. приборы автоматического регулирования;

3. приборы ручного управления;

4. контрольная аппаратура;

5. сигнализационная аппаратура;

6. вспомогательное оборудование.

Основные требования норм летной годности самолетов к работе СКВ:

1. СКВ ЛА должна обеспечивать заданные параметры воздух на всех режимах полета, а также на земле независимо от внешних климатических условий.

2. Функционирование СКВ в кабине не должно зависеть от работы других систем, использующих общие с ней источники сжатого воздуха.

3. СКВ должна состоять из основной и дублирующей подсистем, где вторая подсистема поддерживает нормальные условия существования экипажа, пассажиров и оборудования при выходе из строя первой.

4. Температура воздуха в кабине и в отсеках должна задаваться и управляться независимо.

5. На ЛА с продолжительностью полета больше двух часов необходимо предусматривать систему увлажнения.

Рис. 1. Схема размещения элементов системы кондиционирования:

1 — выпускные и предохранительные клапаны; 2 — клапан сброса; 3 — вентиляторы охлаждения радиоаппаратуры; 4 — распределительный трубопровод кабины экипажа; 5 — рециркуляционный трубопровод; 6 — кабина холодильной установки; 7, 21 — холодильный испарительные установки; 8, 22 — распределительные трубопроводы пассажирской кабины; 9 — рециркуляционный трубопровод. 10 — подводящий трубопровод левой системы; 11,16, 18 — воздухозаборники, 12, 17 — кабинные нагнетатели, 13 — выпускной и предохранительный клапаны; 14, 24 — устройство для увеличения тяги; 15 — теплообменник; 19 — подводящий трубопровод правой системы; 20, 23 — подводящий трубопровод  жалюзи

На воздушных судах применяют следующие виды СКВ:

1. Одноступенчатые двухкаскадные системы кондиционирования воздуха;

2. Одноступенчатые трехкаскадные системы кондиционирования воздуха;

3. Двухступенчатая четырехкаскадная система кондиционирования воздуха.

Одноступенчатые двухкаскадные системы кондиционирования самолетов делятся на систему с конвективным теплообменом и систему с панельным теплообменом.

В СКВ с конвективным теплообменом атмосферный воздух забирается воздухозаборником, очищается от механических примесей в фильтре и поступает в компрессор двигателя. Основная масса воздуха после сжатия в компрессоре направляется в камеру сгорания самолетного двигателя, а часть его отбирается в СКВ кабин. После воздух проходит перекрывной кран, регулятор — ограничитель абсолютного давления, обратный клапан, газовый фильтр и через распределительный кран поступает в другие агрегаты системы кондиционирования [1]. Воздух охлаждается в воздухо-воздушном теплообменнике забортным воздухом, подаваемым под скоростным напором или нагнетаемым вентилятором турбохолодильника непосредственно на турбину или в компрессор. При этом первым каскадом охлаждения является теплообменник, а вторым — турбохолодильник. Окончательно охлажденный воздух поступает во влагоотделитель для предотвращения попадания влаги в СКВ. Но перед поступлением в коллектор кабины воздух увлажняется. Из коллектора воздух направляется по трубопроводам к отдельным агрегатам и в кабину. Температура воздуха в пассажирской кабине регулируется при помощи термостата.

Рассмотренная система кондиционирования получила широкое распространение, но она имеет два существенных недостатка: перепад между температурой внутренней стенки кабины и воздухом и неравномерность распределения охлаждающего воздуха по кабине, вследствие чего температура воздуха может отличаться от требуемой.

Для их устранения используют систему кондиционирования с панельным теплообменом, в которой воздух, отбираемый от двигателя, поступает в воздухо-воздушный теплообменник и турбохолодильник. Далее воздух поступает через обратный клапан, увлажнитель и другие элементы системы в обогревательные панели кабины, саму кабину экипажа и пассажирскую кабину. После он выбрасывается в атмосферу через насадки [2]. Главный недостаток рассмотренной СКВ — утяжеление конструкции воздушного судна. На самолетах с большими скоростями полетов и малыми габаритами, например, на истребителях, применяются преимущественно одноступенчатые трехкаскадные системы кондиционирования.

В данной системе третья ступень представлена в качестве испарительного теплообменника, в котором происходит охлаждение воздуха, прошедшего первые две ступени — воздухо-воздушный теплообменник (ВВТ) и турбохолодильник (ТХ). Испарительные теплообменники работают по открытому циклу, при этом воздух охлаждается за счет скрытой теплоты испарения хладагентов.

В данной статье был выполнен обзор существующих систем кондиционирования воздушных судов. А также рассмотрены основные виды СКВ самолетов.

Список литературы:

1. Воронин, Г. И. Системы кондиционирования воздуха на летательных аппаратах: учебник / Г. И. Воронин — М: Машиностроение, 1973. — 443 с.

2. Матвеенко А.М. Системы оборудования летательных аппаратов: Учебное пособие -М.: Машиностроение, 1995. – 560c.

3. Явнель, Б. К. Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционирования воздуха: учебник / Б. К. Явнель — М: Агропромиздат, 1982. — 223 с.

(© Е.К.Яковлева,2019)