Разработка системы мониторинга климатических условий в производственных помещениях с особыми условиями

Авдеева А. А., Коваль М. Н., Ляш Е. В.

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Аннотация. Статья содержит описание системы мониторинга климата производственных помещений. Система позволяет контролировать температуру, влажность и анализировать соответствие факторов границам норм. Разработка осуществляется на основе применения технологии Интернета вещей.

Ключевые слова: автоматизация, система мониторинга, датчики.

Автоматизация технологических процессов является одним из решающих факторов повышения производительности и улучшения условий труда. Устройства позволяющие контролировать температуру, влажность и анализировать соответствие факторов условиям хранения и производства, широко применяются людьми в течение многих лет, однако в настоящие время уровень технологий позволяет создавать комплексные системы мониторинга и оповещения. Такие системы становятся всё более распространёнными и доступными благодаря тому, что они позволяют существенно снизить риски и опасные факторы, возникающие в процессе производств, уменьшить затраты на издержки, а также непрерывно в автоматизированном режиме отслеживать отклонения норм.

Несоблюдение норм хранения и производства ведёт к возрастанию затрат на предприятии:

- В промышленности и складах несоблюдение температурных норм хранения товаров и условий производства является одной из ключевых проблем качества продукции.

- Неблагоприятные условия работы снижают работоспособность сотрудников на 5-15% и приводят к развитию хронических заболеваний. Это может привести к снижению концентрации и повышению уровня человеческого фактора, что способствует возникновению чрезвычайных ситуаций [1, с. 10].

- В растениеводстве несоблюдение норм хранения приводит к потерям продукции до 2% еженедельно из-за порчи.

Традиционный подход к мониторингу климатических параметров с помощью портативных переносных или настенных приборов (с необходимостью фиксирования показаний вручную) неэффективен, а зачастую и крайне затруднителен с точки зрения временных затрат со стороны персонала. К тому же «ручной мониторинг» не лишен влияния «человеческого фактора».

В связи с ужесточением требований к условиям производства и хранения продукции все большую актуальность приобретает задача непрерывного мониторинга климата технологических сред, поэтому актуальной является проблема создания комплексного многофункционального решения по мониторингу климата в производственных и специализированных помещениях.

Цель работы: разработка системы для непрерывного автоматического измерения параметров климата, их анализ и сигнализация при отклонениях от заданных норм при особых требованиях к качеству климатических условий.

Предлагаемое решение позволяет осуществлять удаленный мониторинг климатических данных в промышленных объектов и как результат повышенная эффективность, точность и экономический эффект при меньшем человеческом вмешательстве [2, с.150].

Функции системы включают:

- Непрерывный мониторинг и регистрацию данных.

- Передача данных по беспроводной сети в хранилище для последующего анализа.

- Настраиваемые функции оповещения (SMS и e-mail).

- Постоянный доступ к данным регистрации событий журнала тревог через интернет браузер.

Система мониторинга климата использует датчики, способные измерять большинство параметров, необходимых для контроля качества продукции. Измерение климатических данных требуется для того, чтобы охватить спектр воздействий на продукцию – показатели во время хранения, изготовления или перевозки.

В их числе:

- Датчик температуры.

- Датчик давления.

- Датчик влажности.

Архитектура будет иметь следующий вид, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1. Архитектура системы

Реализация планируется на основе компактных датчиков компании Unwired device, предназначенных для высокоточного измерения температуры, относительной влажности и барометрического давления воздуха. Устройства поддерживают технологию радиочастотной модуляции LoRa, позволяющей устанавливать двустороннюю передачу данных на расстоянии до 30 км, не требуя получения разрешений на эксплуатацию радиопередающих устройств.

В качестве брокера MQTT будет выступать Mosquitto. Протокол MQTT обеспечивает легкий способ проведения обмена сообщениями с использованием модели публикации/подписки.. Центральная часть MQTT-протокола это MQTT-сервер или брокер, который имеет доступ к издателю и подписчику. Используя MQTT можно построить сеть датчиков, где они публикуют свои данные в форме сообщений, уникальных для каждого из них.

За хранение данных отвечает InfluxDB. Это специальная база данных для записей, упорядоченных по времени, которая сохраняет историю показаний всех с учётом времени. Далее располагается сервер приложений и Web-приложение, отвечающее за визуализацию. Конечный пользователь может получить доступ к данным с Web -приложения.

Разработанная система позволит автоматически контролировать климатические параметры в заданных требованиями пределах, что значительно снизит издержки повысит безопасность на объектах. Преимуществом системы будут выступать высокий уровень надёжности, гибкость, позволяющая адаптировать систему в зависимости от требований пользователя, и оптимальному соотношению цена-функционал по отношению к конкурентам.

Список используемой литературы:

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21) – Режим доступа: http://base.garant.ru/4173106/

- Грингард С. Интернет вещей: Будущее уже здесь/ С.Грингард. – Москва: Альпина Паблишер, 2016. – 172 с.

© А.А. Авдеева, М. Н. Коваль, Е. В. Ляш , 2019