УДК 664

Переработка вторичных материальных ресурсов виноделия электрофизическим методом

к.т.н., проф. - Микаберидзе Малхаз Шотаевич

(Грузинский Государственный Университет Акакия Церетели)

Аннотация. Данная Работа посвящена интенсификации переработки вторичных материальных ресурсов виноделия в поле инфракрасных (ИК) лучей. Мы изучили спектрально-оптические характеристики материала в спектре инфракрасного излучения; выбрали ИК-генераторы; установили оптимальные режимы сушки вторичных материальных ресурсов виноделия с использованием ИК-энергии; рассчитали геометрические параметры, энергетический баланс соответствующей экспериментальной машины; разработано его конструктивная схема.

Ключевые слова: вторичные материальные ресурсы, поле инфракрасных лучей, плотность облучения.

Processing of secondary material resources of winemaking with electrophysical methods

C.t.s., prof. - Mikaberidze Malkhaz Shotaevich

(Akaki Tsereteli State University)

Annotation. This work is devoted to the intensification of recycling of secondary material resources of wine in the field of infrared (IR) radiation. We studied pticheskie spectral characteristics of the material in the infrared spectrum; We chose infrared generators; We establish the optimal drying modes of secondary material resources of wine with the infrared energy; Calculate the geometric parameters and energy balance of the corresponding experimental machine, designed it constructive scheme.

Key words: secondary material resources, infrared ray field, radiation density.

Пищевая промышленность, перерабатывающая большие массы растительного сырья, является крупным источником вторичных материальных ресурсов. Это отходы производства и побочная продукция из них, используемые в качестве кормовых средств, сырья для других отраслей промышленности и на иные цели, а также отходы производственно-хозяйственного потребления, используемые в качестве вторичного сырья [2, 7].

Крупным источником вторичных материальных ресурсов является винодельческая промышленность. Основными видами вторичных ресурсов виноделия являются: гребни; брожевые осадки; винный камень; виноградные выжимки сладкие (небродившие) и сбродившие; сульфитированные осадки; продукты брожения; углекислый газ; дрожжевые осадки; продукты осветления и хранения вина – различные виды осадков; продукты перегонки вина и Т. Д.

Вторичные продукты виноделия являются ценным сырьем получения ряда продуктов, например, вторичные продукты виноделия, являются единственным промышленным источником получения винной кислоты [3].

В настоящее время все используемые в практике классические методы переработки вторичных материальных ресурсов виноделия наряду с достоинствами имеют существенные недостатки, поэтому поиск наиболее рациональных, экономически выгодных и технологически целесообразных методов переработки отходов важная задача [1, 2].

Целью данной работы являлась - интенсификация переработки вторичных материальных ресурсов виноделия электрофизическим методом. Установление возможности и эффективности процесса сушки отходов виноделия в поле ИК лучей; определение режимов сушки и анализ процесса; научное утверждение параметров и режимов; энергетический, материальный и геометрический расчет машинно-аппаратурной системы   для сушки вторичных материальных ресурсов виноделия в поле ИК лучей; экономическая оценка.

Для экспериментов была использована экспериментальная сушильная установка. В качестве источника энергии была выбрана ИК лучевая энергия, так, как она радикально отличается преимущественно от других энерго приводов: ИК лучи значительно увеличивают интенсивность технологических процессов, их влияние максимально сохраняет полезные вещества, значительно повышается способность хранения продукта и Т. Д. [4, 8, 9, 11]. Это обусловило наше выбранное направление - использование энергии инфракрасных лучей для переработки вторичных материальных ресурсов виноделия, в частности, на данном этапе для сушки виноградной выжимки и вино кислотных соединений.

С целью определения режимных параметров, процесса сушки вторичных материальных ресурсов виноделия, было проведено многочисленных исследований. Установлены спектрально-оптические характеристики обрабатываемого материала в 7 -1,35 мкм длины волны инфракрасного спектра, выбраны тепловые генераторы, разработана методика исследования термической обработки вторичных материальных ресурсов с использованием ИК энергии, установлены предельные значения параметров математического планирования и оптимизации.

Известно, что влажные материалы делятся на материалы рассеивающие лучи слабо, в среднем, и очень сильно. Большинство влажных материалов, включая вторичные материальные ресурсы виноделия, относятся к первым трем группам. При анализе их спектрально-оптических свойств мы учитывали все оптические особенности (проницаемость, отражение, поглощение) и использовали спектрометрические методы измерения энергии излучения в широком диапазоне [1, 2].

Во время сушки влажных материалов, за счет увеличения толщины слоя поглощаемая способность энергии излучения увеличивается и достигает максимума, а значения отражательной и пропускной способности уменьшаются. Например: слои толщиной 30 мм и более практически полностью поглощают энергию инфракрасного излучения, что было подтверждено в исследовании, изучая спектрально-оптические свойства вторичных материальных ресурсов и на основе анализа кривых.

Было установлено, что выжимки винограда и вино кислотные соединения владеют большой степенью отражение способностью в 7-1,35 мкм длины волны инфракрасной спектре. Для толщины 30 мм слоя максимальное отражение составляет 73...76%, для толщины 40 мм – 62-65%, а для 60 мм – 48-50%. Отражение и пропускные способности для выбранных материалов аналогичны в области инфракрасного диапазона. Для толщины слоя 30 мм и 0,7-1,35 мкм длины волны максимум пропускной способности составляет 35...40%, для толщины слоя 40 мм – 20-24%, а для 60 мм в выделенном интервале спектра оно равно 0. Способность поглощения для выжимки винограда и вино кислотных соединений с тонким слоем в 7-1,35 мкм длины волны инфракрасной спектры –незначительная, но увеличивая толщину слоя и приближая 60 мм-у достигает максимума (90 - 95%) [5,6, 10].

Предварительные эксперименты показали, что кварцевые и кварцево-галогенные теплообменники турбчатого типа характеризуются высокой термостойкостью, надежностью, поэтому в качестве источника энергии были выбраны генераторы типа– НИК  [3].

Для определения оптимальных режимных параметров сушки вторичных ресурсов виноделия было использовано экспериментальная установка. Аппарат представляет собой изолированную камеру из алюминиевого листа с генераторами (Ник - 220 – 1000), которые подключены к электрической сети через распределительный щит, где есть возможнось регулирования мощностьи и напряжения электроэнергии. Электрические весы расположены на крыше корпуса, на котором висит сетка из нержавеющей стали, для размещения влажного материала. Камера оснащена воздухоотводами. Измерение температуры в процессе сушки осуществляется термометром и потенциометром.

Эксперименты проводились по следующей методике: брали однородные массы вторичных материальных ресурсов виноделия (выжимки винограда, вино кислотные соединения) и определяли их начальную влажность методом постоянного снижения веса – путем сушки. Затем эти массы делили на две части. Одна часть была высушена в соответствии с традиционным действующим  методом (сушка горячим воздухом), а вторую часть матеряла сушили на лабораторном устройстве.

Снижение влажности на устройстве регистрировалось каждую минуту, в то же время температуру материала измеряли термометром и потенциометром. Было известно, начальная масса образца (G1) и начальная влажность (W1 %), конечную массу определяли на основе уравнения: G2= G1 W1-W2100-W2 (гр).

где G1 – начальная масса образца; G2 - конечная масса образца; W1-начальная

влажность образца, 50-55%; W2-конечная влажность образца, 4-7%.

При установлении оптимального значения какого-либо параметра процесса остальные параметры имели постоянные величины. Контрольные и пробные образцы сравнивали, оценивали и делали выводы.

Полученые результаты экспериментов даны в таблице 1.

таблица 1

Варианты экспериментов

| варианты | плотность облучения, P, Вт/м2 | расстояние между сырьем и ИК генераторами, H, см | Толщина слоя материала, δ , см | продолжительность процесса, τ, мин | Влажность высушенного образца, W, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выжимки винограда |  |  |  |  |  |
| I | 0,250,05 | 102 | 31 | 83 | 57 |
| II | 0,350,05 | 202 | 51 | 102 | 57 |
| III | 0,450,05 | 302 | 71,5 | 163 | 57 |
| вино кислотные соединения |  |  |  |  |  |
| I | 0,200,05 | 102 | 31 | 103 | 45 |
| II | 0,250,05 | 202 | 41 | 122 | 45 |
| III | 0,350,05 | 302 | 61 | 173 | 45 |

Лучшие результаты были получены в случае варианта II, параметры которых соответствуют математическому процессу планирования и оптимизации значений параметров, а именно: в случае двустороннего непрерывного облучения Ик лучами – для выжимки винограда - P=0,40 вт/м2, H=20 см, δ= 5 см, τ =10 мин; для вино кислотных соединении - P=0,30 вт/м2, H=20 см, δ= 4 см, τ =12 мин. Температура процесса сушки в обоих случаях составляло t=92-950C.

С целью обеспечения процесса сушки вторичных материальных ресурсов виноделия, машино-аппаратурной системой, нами были рассчитаны основные геометрические параметры сушильной машины работающей на ИК энергии, был установлен энергетический баланс, и была построена его конструктивная схема. В то же время были учтены современные требования к производству, на основе, которой рассчитана сушильная машина производительностью G = 100 кг / ч (рис. 1).

Регулирование процесса сушки на машине производится путем регулирования скорости рабочего конвейера. Активация ИК генераторов дифференцировано в электросети, что уменьшает затраты энергии. Во время эксплуатации внутренняя поверхность камеры сама является источником энергии, что позволяет значительно снизить потребляемую мощность.

Рис. 1 Экспериментальная машина для сушки вторичных материальных ресурсов виноделия ИК лучами

1. Сушильная камера, 2. Рабочий конвейер, 3. ИК генераторы, 4.Питающий элеватор, 5. Механизм уровновешивания слоя, 6. Бункер, 7.Отражатели, 8. Воздухоотводы.

Расход тепла на нагрев выжимок винограда равен:

Q1=Gc(t2-t1)=100∙3,43(90-20)=24000 кдж/час =6,5квт

где  G - производительность сушильной машины,G=100кг/час; c – удельное теплосодержание вторичных материальных ресурсов виноделия, c=3,43 кдж/кг град; t1 – начальная температура вторичных материальных ресурсов виноделия, t1=18-22С; t2 – температура вторичных материальных ресурсов виноделия после выхода из сушильной камеры, t2=90-95С.

Расход тепла для испарения  влаги равен:

Q2=w∙r=47∙2260=106220 кдж/ч =30квт/ч

где  w – масса испаренной влаги из вторичных материальных ресурсов, кг/ч;  г -скрытая теплота испарения воды, кдж/кг;

w=GW1-W2100-W2=10050-5100-5=47 кг/ч

где  w1 – начальная влажность вторичных материальных ресурсов, w1=50-54%;

w2 – конечная влажность вторичных материальных ресурсов, w2=5-7%.

Потери тепла в окружающую среду, равна:

Q3=Qкамера+Qвоздух=3,6∙α·F(tстена-t0)+L(I2-I0)=

=3,6∙12,2∙26(55-20)+300(100-50)=54967кдж/ч =15квт/ч

где   - коэффициент теплопередачи от внешней поверхности камеры на окружаюшую среду,  α=9,74+0,07(tстена- t0)=9,74+0,07(55-20)=12,2 квт/м20C.

где t0 –температура окружающей среды,t0=20-220C;  tстена –средняя температура

наружной поверхности стены сушильной камеры, tстена=50-600C; F – внешная плошадь поверхности сушильной камеры, F=26м2; L – масса воздуха, которая неорганизовано входит в камеру и обеспечивает вытеснение пара, L=300кг/ч; I0 и I2 – соответственно, удельные энталпии окружающего воздуха и воздуха выходящей из сушильной камеры, I0=50кдж/час, I2=100кдж/ч.

Таким образом, общая теоретическая мощность ИК генераторов равно:

Pтеор=51,5квт/час,   Pреальн= Pη = 51,50,95=54квт/ч.

Рабочая поверхность сушильного конвейера: F=3,20 м2

Скорость движения сушильного конвейера:V=G3600∙β∙δ∙φ=1003600∙1,0∙5∙0,9=0,01 м/сек

где β - ширина конвейера, β =1,0მ,  - коэффициент заполнения, φ=0,9.

Общая длина сушильного конвейера: l=V·τ=0,01∙6∙60=3,20 м.

где τ - максимальная продолжительность процесса сушки, τ=6 мин.

Высота сушильной машины H=1,5-2 м.

Основные показатели экспериментальной и действующей машины даны на рисунках 2 и 3.

Использованная электроэнергия (54 кВт / час)

Экспериментальная сушильная машина, производительность

100 кг/ч,

Стоимость машины 3000 долларов

Показатели качества продукции возрастает

Площадь, занимаемая автомобилем, и площадь эксплуатации (10 м 2)

Стоимость ремонта - 200 долларов/г

Срок эксплуатации - 6 лет

Интенсивность процесса - увеличивается в 5 раз

Продолжительность рабочего времени (8 часов)

Обслуживающий персонал -

1 человек

Рис. 1 Основные показатели экспериментальной машины

Использованная электроэнергия

(65 кВт / час)

Действующая сушильная машина, производительность 100 кг/ч,

Стоимость машины 5000 долларов

Показатели качества продукции - стандартный

Площадь, занимаемая автомобилем, и площадь эксплуатации (20 м 2)

Стоимость ремонта - 500 долларов/г

Срок эксплуатации - 6 лет

Интенсивность процесса - стандартный

Продолжительность рабочего времени (8 часов)

Обслуживающий персонал

2 человек

Рис. 2 Основные показатели действующей машины

Выводы

- В поле инфракрасных лучей процесс сушки виноградной выжимки и вино кислотных соединений является перспективным методом;

- Интенсификация процесса сушки в поле ИК лучей повышается 5-6 раз и более по сравнению с действующими технологиями. Специфическое воздействие ИК лучей на материал повышает качество продукции, и упрощает технологическое оборудование, снижаются энергетические затраты и сырьевые потери, улучшаются условия труда, предоставляется возможность для полной автоматизации технологического процесса.

- Сушильная машина вторичных материальных ресурсов ИК лучами представляет собой простое оборудование, не требует дополнительных аппаратур, экологический чистая, исключает загрязнение окружающей среды.

- Применение ИК энергии в винодельческой промышленности, в частности для переработки вторичных материальных ресурсов даст возможность предприятию работать безотходно, эффективно и экономично, что положительно отобразится на экономические покозатели производства.

Список использованной литературы:

- Микаберидзе М. Ш. Процессы и машинно-аппаратурные системы пищевых производств. Учебник. Издательство -  Государственный Университет Акакия Церетели, Кутаиси, 2015. 492 ст. (на Грузинском языке);

- Микаберидзе М. Ш., Кинцурашвили К. M. Технология и технологическое оборудование сушки плодов и овощей. Учебник. Издательство -  Государственный Университет Акакия Церетели, Кутаиси, 2014. 300 ст. (на Грузинском языке);

- Микаберидзе М. Ш. Обработка вторичных материальных ресурсов виноделия с использованием энергии инфракрасного излучения. Монография. Издательство -  Государственный Университет Акакия Церетели, Кутаиси, 2016. 180 ст. (на Грузинском языке);

- Микаберидзе М. Ш., Арабидзе Ц. В. Обработка винматериалов инфракрасными лучами. Монография. Издательство "МБМ-Полиграф", Кутаиси. 2017. 184 ст. (на Грузинском языке);

- Микаберидзе М. Ш. Исследование спектрально-оптических свойств аграрного сырья. Сборник научных трдов. Издательство -  Агроекологическая асоциация Имерети; Государственный Университет Акакия Церетели,  журнал - ” Агро-WES”, #1, Кутаиси, 2016, с. 118-121 (на Грузинском языке);

- Микаберидзе М. Ш.  Выбор и использование экологически чистой энергии в пищевой промышленности. Вторая международная научно-практическая интернет конференция "Проблемы биологический  безопасных продуктов питания, новые технологии и бизнес-среды." Издательство -  Государственный Университет Акакия Церетели, Кутаиси, 2015.с. 115-117. (на Грузинском языке);

- Микаберидзе М. Ш. Утилизация вторичных материальных ресурсов виноделия. Международная научно-практическая интернет-конференция. Сборник трудов.  «Проблемы биобезопасности пищевых продуктов, новые технологии и бизнес-среда». Издательство Государственного университета Акакия  Церетели. г. Кутаиси, 2015 gv.137-149. (на Грузинском языке);

- Микаберидзе М. Ш. Аплаков В. Р. Повышение качества и стабильности виноградных вин путем ИК-обработки виноматериалов. "Известия вузов. Пищевая технология" ,"Известия высших учебных заведении Пищевая технология",  г. Краснодар. 2014г. Ст. 48-50 (на Грузинском языке);

- Mikaberidze M. Aplakov V. Investigation of thermal processing of grapes crush wine materials in the area of infrared rays. Intenacional conference food and biotechnology ICFB 2014. Agricaltural Universty of Georgia, Tbilisi of Georgia. September 11-12, 2014, p. 36-37;

- Федоровский Н.Н., Якубович Л.М., Марахова А.И. Спектрофотометрические методы анализа: учебное пособие. Издательство: Флинта; Наука, 2012 г. 380 ст.

- Проничев С. А. Влияние высоты подвеса ИК-излучателя на время сушки семенного зерна. С. А. Проничев,Вестник ФГОУ ВПО МГАУ «Агроинженерия». Вып.1. Москва. ФГОУ ВПО МГАУ, 2006. с. 48-50.

© М.Ш. Микаберидзе, 2019.