УДК 532.517.4 : 536.24

Лобанов Игорь Евгеньевич,

д.т.н., ведущий научный сотрудник ПНИЛ–204

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), тел.:89055896006; e-mail: lloobbaannooff@live.ru

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ВАКУУМНО–ИСПАРИТЕЛЬНОГО

ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ АНАЛИТИЧЕСКиM METOдOM

Аннотация. Получено обобщённое аналитическое решение задачи о вакуумно–испарительном охлаждении жидкости; решение будет точными в случае ма-лости теплопритоков из окружающей среды точечных источников тепловыде-ления в жидкости. Ранее имели место либо численные, либо приближённые решения данной задачи.

Ключевые слова. Tеплообмен, процесс, вакуумный, испарительный, охлаждение, жидкость, аналитический, решение.

# 1. Введение. Основные аспекты применения вакуумной техники в холодильных установках

В настоящее время в холодильных парокомпрессионных установках в качестве хладагентов применяют в основном хладоны и аммиак, термодинамические свойства которых позволяют осуществлять производство холода в широком диапазоне низких температур и, в большинстве случаев, при системном давлении больше атмосферного [4—6].

Для давлений, близких к атмосферному, возможна генерация внештатных режимов для работы испарителя холодильной установки, которые опасны для всей холодильной установки, т.к. возможно проникновение в систему атмосферного воздуха. При понижении давления на всасывании вплоть до атмосферного давления часто предусматривается отключение компрессора за счёт схемы автоматизации. Общая энергетическая эффективность и коэффициент подачи компрессора при работе холодильной установки в вакуумном режиме существенно снижаются.

Существующие в настоящее время хладагенты не могут полностью обеспечить выполнение экологических, токсикологических, санитарных, экономических требований. Альтернативными рабочими веществами для холодильных парокомпрессионных установок могут служить вещества низкого давления, а именно: вода, рассолы, спирты, эфиры. Использование воды как хладагента обусловливает к рабочим давлениям ниже атмосферного, что реализуется в пароэжекторных холодильных установках с пароструйными вакуумными насосами, которые, особенно при малой производительности, могут не удовлетворять требованиям по компактности, мобильности и т.п. Следовательно, при использовании вакуумных насосов, отличных от струйных принципом действия, обусловливает генерацию мобильных холодильных установок на воде или водяном паре. Исчерпывающий аналитический обзор средств вакуумной откачки приведён в [4—6].

Вышесказанное обусловливает актуальность математического моделирования процессов вакуумно–испарительного охлаждения жидкостей.

# 2. Математическая модель процесса вакуумно–испарительного охлаждения жидкости

Постановка задачи исследования выглядит следующим образом.

Жидкость с известными теплофизическими свойствами: сw — удельной теплоёмкостью, ρ — плотностью, μ — молекулярной массой, r — теплотой испарения, L — теплотой замерзания, обладая начальной массой m0 и начальной температурой Twн, занимает определённую часть герметичного металлического резервуара массой М и средней удельной теплоёмкостью см в рабочем интервале температур TwнT, предполагающего расход холодильной мощности на его охлаждение.

Затем паровое пространство подвергается динамическому вакуумированию с эффективной скоростью откачки Sэф. В жидкости находятся точечные источники тепловыделений суммарной мощностью КΣ.

Из окружающей среды в жидкость через стенку площадью F поступает изменяющийся во времени τ теплоприток, пропорциональный коэффициенту теплопередачи и разности между переменной температурой жидкости Т и температурой окружающей среды Тн .

Уравнение баланса элементарных тепловых потоков в процессе вакуумной откачки при допущении, что температуры стенки резервуара и жидкости изменяются со временем одинаковым образом выглядят следующим образом:

cмM+cwm0dT+kFTwн-Tdτ+KΣdτ=rdm ,                                              (1)

где dT — элементарный температурный интервал процесса; dτ — элементарный интервал времени; dm — элементарная масса испарившейся жидкости.

Элементарная масса испарившейся жидкости выражается посредством эффективной скорости откачки основного насоса Sэф и плотности насыщенного пара ρ":

dm=Sэфρ"dτ.                                                                                                           (2)

Плотность насыщенного пара ρ" детерминируется на основании уравнения Клапейрона—Менделеева:

ρ"=pμRT ,                                                                                                                      (3)

где p — давление ("упругость") насыщенного пара; Т — температура; μ — молекулярная масса.

В области положительных температур (050)°С давление насыщенного пара воды обобщается уравнением:

p=aexpbT-T0T ,                                                                                                    (4)

где а=609; b=19,7; T0=273.

Подставим из (2)—(4) в уравнение (1) и получим основное дифференциальное уравнение:

cмM+cwm0dT+kFTwн-Tdτ+KΣdτ=rSэфμRTaexpbT-T0Tdτ .                (5)

После разделения переменных получим:

cмM+cwm0dT=rSэфμRTaexpbT-T0T-kFTwн-T-KΣdτ ;                      (6)

cмM+cwm0dTrSэфμRTaexpbT-T0T-kFTwн-T-KΣ=dτ .                                               (7)

Результирующее уравнение в квадратурах будет выглядеть следующим образом:

τ=-cмM+cwm0TwнT1rSэфμRTaexpbT-T0T-kFTwн-T-KΣdT .                                   (8)

Аналитическое решение уравнения (8) может быть получено в предположении, что теплопритоки из окружающей среды малы вследствие того, что герметичный резервуар-испаритель имеет хорошую теплоизоляцию, а также в предположении малости точечных источников тепловыделения, находящихся в жидкости, а именно:

kFTwн-T+KΣ≪rSэфμRTaexpbT-T0T.                                                                (9)

Результирующий интеграл при допущениях (9) будет выглядеть следующим образом:

τ=-cмM+cwm0RarSэфμTwнT11TexpbT-T0TdT .                                                                    (10)

Аналитическое решение данного интеграла будет выражаться через интегральную показательную функцию Ei [1—3]:

11TexpbT-T0TdT=-b2T022ebT0T-b-1-bT0TT2b2T02-e-bEi1,  -bT0T+C.          (11)

В последнем выражении интегральная показательная функция Ei(n, x) постулируется следующим образом [1—3]:

Ein,x=1∞e-xttndt.                                                                                               (12)

Интегральная показательная функция Ei(n, x) может быть выражена через неполную гамма-функцию Г(а, z):

Ein,x=x(n-1)Γ1-n, x,                                                                                  (13)

где Γa, z=z∞e-tta-1dt.

При n=1 интегральная показательная функция равна:

Ei1,x=1∞e-xttdt.                                                                                               (14)

Окончательное аналитическое решение при допущениях (9) будет выглядеть следующим образом:

τ=cмM+cwm0RarSэфμb2T022ebT0T-b-1-bT0TT2b2T02-e-bEi1,  -bT0TTwнT .                    (15)

Ранее решения подобных задач были получены численным образом в [4—6].

Полученное выражение гораздо сложнее, чем приближённое решение, приведённое в [4—6], поскольку оно выражается через специальную интегральную функцию Ei(n, x).

Решение (15) является точным аналитическим решением задачи о процессе вакуумно–испарительного охлаждения жидкости в  предположении малости теплопритоков из окружающей среды точечных источников тепловыделения в жидкости.

Достоинством точных аналитических решений перед существующими численными состоит в выявлении имманентной связи между определяющими и определяемыми параметрами, так же то, что ими можно непосредственно воспользоваться при расчёте, не прибегая к помощи диаграмм (номограмм) или вычислительной техники.

3. Основные выводы

В исследовании было получено обобщённое замкнутое аналитическое решение задачи о вакуумно–испарительном охлаждении жидкости, в то время как до этого имели место либо численные, либо приближённые решения данной задачи.

Установлено, что закономерность времени процесса охлаждения включает в себя специальную интегральную показательную функцию Ei(n, x).

Преимуществом полученных аналитических решений перед существующими численными состоит в выявлении имманентной связи между определяющими и определяемыми параметрами, ими можно непосредственно воспользоваться при расчёте, не прибегая к помощи вычислительной техники; их преимущество перед существующими приближёнными решениями заключается в том, что при их выводе не имели места дополнительные допущения.

Полученное в исследовании аналитическое решение будет точным решением задачи процесса вакуумно–испарительного охлаждения жидкости в случае малости теплопритоков из окружающей среды точечных источников тепловыделения в жидкости.

4. Список использованной литературы

1. Бейтмен Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. Функции Бесселя, функции параболического цилиндра, ортогональные многочлены. — М.: Наука, 1966. — 296 с.

2. Прудников А. П., Брычков Ю. А., Маричев О. И. Интегралы и ряды. Том 2. Специальные функции. — М.: Наука, 1983. — 751 с.

3. Прудников А. П., Брычков Ю. А., Маричев О. И. Интегралы и ряды. Том 3. Специальные функции. Дополнительные главы. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. — 688 с.

4. Маринюк Б.Т. Теплообменные аппараты ТНТ. Конструктивные схемы и рас-чёт. — М.: Энергоатомиздат, 2009. — 200 с.

5. Маринюк Б.Т. Вакуумно-испарительные холодильные установки, теплооб-менники и газификаторы техники низких температур. — М.: Энергоатомиздат, 2003. — 208 с.

6. Маринюк Б.Т. Аппараты холодильных машин (теория и расчёт). — М.: Энер-гоатомиздат, 1995. — 160 с.

© И.Е. Лобанов, 2019