УДК 532.517.4 : 536.24

Лобанов Игорь Евгеньевич,

д.т.н., ведущий научный сотрудник ПНИЛ–204

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), тел.:89055896006; e-mail: lloobbaannooff@live.ru

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КВАЗИСТАЦИОНАРНОГО ВАКУУМНОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ ВЛАГИ В МЕЛКОДИСПЕРСНОМ

СОСТОЯНИИ АНАЛИТИЧЕСКиM METOдOM

Аннотация. Получено обобщённое точное аналитическое решение задачи о квазистационарном вакуумном замораживания влаги в мелкодисперсном состоянии, в то время  как ранее имели место численные решения данной задачи.

Ключевые слова. Tеплообмен, процесс, мелкодисперсный, вакуумный, испарительный, охлаждения, влага, замораживание, жидкость, аналитический, решение.

# 1. Введение. Основные аспекты применения вакуумных льдогенераторов

В современной технике существует огромное разнообразие льдогенераторов водного льда, которые отличаются видом производимого льда — чешуйчатого, кускового, плиточного, трубчатого и т.п., —  мощностью применяемой холодильной установки, её типом, конструктивными особенностями. Большинство применяемых на данном этапе льдогенераторных установок водного льда используют развитую теплопередающую поверхность, погружённую в воду или с напылением на неё воды, которая изнутри охлаждается посредством кипения различных хладагентов.

Лёд удаляется с охлаждающей поверхности скребками или тепловым воздействием на развитую поверхность сразу же после достижения наперёд заданной толщины. При тепловом воздействии на развитую охлаждаемую поверхность охлаждение стенки заканчивают и вместо кипящего хладагента для нагрева стенки подаются его горячие пары, а пристенные слои льда растапливаются, лёд удаляется в сборник под действием гравитации. При эксплуатации льдогенераторов практически во всех случаях теплопередача от кипящего хладагента ко льду происходит через стенку и через слои уже намороженного на стенке льда, поэтому имеет место снижение эффективности процесса генерации льда, из-за низкой теплопроводности слоёв последнего. При эксплуатации льдогенераторов имеет место трудоёмкость удаления с металлической поверхности намораживания массивов льда.

Тепловое воздействие на развитую поверхность с целью удаления льда более универсально по своему применению по сравнению с механическим способом, имеющим ограниченное применение и применяющимся относительно нечасто, однако обладает основным недостатком, заключающимся в отключении холодильного контура, необходимости дополнительного расхода энергии, протекании процесса в конечном интервале времени, который может стать продолжительным в зависимости от производительности и массы.

Вышеуказанных недостатков лишён вакуумный льдогенератор, действие и характеристики которого подробно описаны в [1—3]. Во-первых, вода является собственно хладагентом, поэтому теплопередача идёт на поверхности массива льда, а не через него, что высокоэффективно. При использовании атмосферного воздуха удаление массива намороженного льда производится практически без потери времени.

Вышесказанное обусловливает актуальность применения вакуумных льдогенераторов и аналитического математического моделирования реализуемого процесса квазистационарного вакуумного замораживания влаги в мелкодисперсном состоянии.

# 2. Математическая модель процесса квазистационарного вакуумного замораживания влаги в мелкодисперсном состоянии

Постановка задачи исследования выглядит следующим образом.

Для моделирования квазистационарного вакуумного замораживания влаги в мелкодисперсном состоянии следует рассмотреть замерзание в вакууме капли воды, рассматриваемой как сплошной шар радиусом R. Задачу будем решать в сферической системе координат, нулевая точка которой расположена в центре шара. Примем обозначения: ξ — толщина слоя промерзания; η — координата фазового превращения; естественно: R = ξ + η.

Граничные условия имеют вид.

Граничные условия на границе раздела "лёд—вода":

λ∂T∂rr=η=Ldηdτρл,                                                                                                      (1)

где Т — температура; r — текущая координата; λ — коэффициент теплопроводности льда в состоянии таяния; L — теплота замерзания воды; ρл — плотность льда; τ — время.

Граничные условия на границе раздела "лёд—пар":

λ∂T∂rr=R=S*L*ρ",                                                                                                      (2)

где L* — теплота cублимации водного льда; S* — эффективная скорость откачки на единицу площади сечения вакуумной полости; ρ" — плотность насыщенных паров воды.

В дальнейшем моделирование квазистационарного вакуумного замораживания влаги в мелкодисперсном состоянии будем проводить методом Лейбензона, который успешно использовался автором для аналитического решения задачи намораживания на поверхностях различной кривизны [4—20], на основании которого следует принять распределение температуры в полом шаре изо льда как стационарное распределение температуры.

Стационарное распределение температуры в полом ледяном шаре выглядит следующим образом:

Tr, τ=T1+T1-T0Rrη-rR-η ,                                                                                 (3)

где Т2 — температура замерзания; Т0 — температура поверхности льда на границе раздела "лёд—пар".

Дифференцирование выражения (3) даёт:

∂Tr, τ∂x=-T1-T0Rηr21R-η .                                                                                      (4)

Далее следует использовать последнее выражение наряду с граничными условиями "лёд—пар" (2):

-λT1-T0ηR1R-η=S*L*ρ" .                                                                                     (5)

Далее следует использовать последнее выражение наряду с граничными условиями "лёд—вода" (1):

-λT1-T0Rη1R-η=Ldηdτρл.                                                                                      (6)

Плотность паров влаги выразим через давление насыщенных паров р и переменную температуру поверхности замораживания Т0, универсальную газовую постоянную RГ:

ρ"=pT0μRГ .                                                                                                                   (7)

Давление насыщенного пара надо льдом р определяется следующим выражением:

p=AT0-B ,                                                                                                             (8)

где А=35 Па/К, В=8940 Па — константы.

Разделим в уравнении (6) переменные и проинтегрируем в соответствующих пределах:

τ0τ=-LρлλRT1-T0Rη22-η33Rη;                                                                                   (9)

τ=-LρлλRT1-T0η33-Rη22+R26 .                                                                              (10)

Выразим из последнего уравнения температуру поверхности замораживания Т0:

T0=T1-LρлλRτη33-Rη22+R26 .                                                                                (11)

Подставим в выражение (5) значения плотности насыщенных паров воды ρ" из (7), давление насыщенного пара надо льдом р (8), а температуру поверхности замораживания Т0 из (11) и получим уравнение, связывающее время τ и координату фронта фазового превращения η:

Lρл1RR-η1τη43R-η32+R2η6=  S*L*μRГA-BT1-Lρл1λRτη33-Rη22+R36 .                    (12)

Положительный корень квадратного уравнения (12) относительно времени намораживания τ (второй корень не имеет физического смысла) после некоторых упрощений в развёрнутой форме имеет вид:

τ=R-ηR+2ηLρл12R2S*L*μλAT1-BR2S*L*μA-S*L*μARη+RГT1λη+                                 (13)

+2S*L*μARRГT1λη2+RГ2T12λ2η2+S*2L*2μ2A2R2η2-4RS*L*μBλRГη2-  -2R2S*L*μARГT1λη-2R3S*2L*2μ2A2η+4R2S*L*μBλRГη+R4S*2L*2μ2A2.

Последнее выражение является обобщённым замкнутым аналитическим решением задачи о квазистационарном вакуумном замораживания влаги в мелкодисперсном состоянии, связывающее время намораживания τ и координату фазового превращения η.

Достоинством точных аналитических решений перед существующими численными состоит в выявлении имманентной связи между определяющими и определяемыми параметрами, так же то, что ими можно непосредственно воспользоваться при расчёте, не прибегая к помощи диаграмм (номограмм) или вычислительной техники.

3. Основные выводы

В статье было получено обобщённое замкнутое аналитическое решение задачи о квазистационарном вакуумном замораживания влаги в мелкодисперсном состоянии, в то время как до этого имели место численные решения данной задачи.

Преимуществом полученных аналитических решений о квазистационарном вакуумном замораживания влаги в мелкодисперсном состоянии перед существующими численными состоит в выявлении имманентной связи между определяющими и определяемыми параметрами, ими можно непосредственно воспользоваться при расчёте, не прибегая к помощи вычислительной техники.

4. Список использованной литературы

1. Маринюк Б.Т. Теплообменные аппараты ТНТ. Конструктивные схемы и расчёт. — М.: Энергоатомиздат, 2009. — 200 с.

2. Маринюк Б.Т. Вакуумно-испарительные холодильные установки, теплообменники и газификаторы техники низких температур. — М.: Энергоатомиздат, 2003. — 208 с.

3. Маринюк Б.Т. Аппараты холодильных машин (теория и расчёт). — М.: Энергоатомиздат, 1995. — 160 с.

4. Моделирование эксплуатационных процессов в технических системах. / А.В.Абрамов, А.Ю.Албагачиев, С.М.Белобородов, С.А.Быков, В.П.Иванов, А.В.Киричек, И.Е.Лобанов, А.В.Морозова, М.В.Родичева; Под ред. А.В.Киричека. — М.: Издательский дом "Спектр", 2014. — 240 с.

5. Лобанов И.Е. Точное аналитическое решение квазистационарной задачи о намораживании на сферической поверхности (квазистационарная задача Стефана) // Альманах современной науки и образования. — Тамбов: Грамота, 2011. — № 12 (55). — C. 50—53.

6. Лобанов И.Е. Точное аналитическое решение квазистационарной задачи о намораживании (задачи Стефана) на внешней и внутренней сферической поверхности // Московское научное обозрение. — 2012. — № 1. — С. 8—13.

7. Лобанов И.Е. Обобщенная аналитическая теория квазистационарного намораживания на сферической поверхности (квазистационарная задача Стефана): намораживание на внутренней поверхности с граничными условиями I рода на внешней поверхности  // Московское научное обозрение. — 2012. — № 6. — С. 10—14.

8. Лобанов И.Е. Обобщённая аналитическая теория квазистационарного намораживания на сферической поверхности (квазистационарная задача Стефана): намораживание на внешней поверхности с граничными условиями I рода на внутренней поверхности // Отраслевые аспекты технических наук. — 2012. — № 6. — С. 9—13.

9. Лобанов И.Е. Обобщённая аналитическая теория квазистационарного намораживания на сферической поверхности (квазистационарная задача Стефана): намораживание на внутренней поверхности с граничными условиями III рода на внешней поверхности // Московское научное обозрение. — 2012. — № 7. — Том 1. — С. 9—14.

10. Лобанов И.Е. Обобщённая аналитическая теория квазистационарного намораживанияна сферической поверхности (квазистационарная задача Стефана): намораживание на внешней поверхности с граничными условиями III рода на внутренней поверхности // Отраслевые аспекты технических наук. — 2012. — № 7. — С. 10—15.

11. Лобанов И.Е. Точное аналитическое решение квазистационарной задачи о намораживании (задачи Стефана) на внешней цилиндрической поверхности при нулевой криоскопической температуре и граничных условиях I рода на внутренней поверхности и III рода на внешней поверхности // Mосковское научное обозрение. — 2012. — № 9. — С. 14—20.

12. Лобанов И.Е., Айтикеев Б.Р. Теория квазистационарного намораживания на сферической поверхности применительно к аккумуляторам холода // Проблемы усовершенствования холодильной техники и технологии: сборник научных трудов V научно-практической конференции с международным участием / Отв. ред. Бабакин Б.С. — М.: Издательский комплекс МГУПП, 2012. — С. 111—117.

13. Лобанов И.Е., Низовитин А.А. Аналитическая теория квазистационарного намораживания на плоской поверхности (квазистационарная задача Стефана): намораживание с граничными условиями III рода на поверхности стенки и граничными условиями III рода на поверхности намораживания // Отраслевые аспекты технических наук. — 2013. — № 5. — С. 9—14.

14. Лобанов И.Е. Точное аналитическое решение квазистационарной задачи о намораживании (задачи Стефана) на внутренней цилиндрической поверхности при нулевой криоскопической температуре и граничных условиях I рода на внешней поверхности и III рода на внутренней поверхности // Mосковское научное обозрение. — 2012. — № 10. — Том 1. — С. 20—26.

15. Лобанов И.Е. Аналитическая теория квазистационарного намораживания на цилиндрической поверхности (квазистационарная задача Стефана): намораживание на внутренней поверхности с граничными условиями I рода на внешней поверхности и III рода на внутренней поверхности // Отраслевые аспекты технических наук. — 2012. — № 12. — С. 8—15.

16. Лобанов И.Е. Обобщённая аналитическая теория квазистационарного намораживания на цилиндрической поверхности (квазистационарная задача Стефана): намораживание на внешней поверхности с граничными условиями I рода на внутренней поверхности и III рода на внешней поверхности // Отраслевые аспекты технических наук. — 2013. — № 2. — С. 14—21.

17. Лобанов И.Е. Аналитическая теория квазистационарного намораживания на цилиндрической поверхности (квазистационарная задача Стефана): намораживание на внешней поверхности с граничными условиями III рода на внутренней поверхности и III рода на внешней поверхности // Отраслевые аспекты технических наук. — 2013. — № 3. — С. 8—15.

18. Лобанов И.Е. Аналитическая теория квазистационарного намораживания на цилиндрической поверхности (квазистационарная задача Стефана): намораживание на внутренней поверхности с граничными условиями III рода на внутренней поверхности и III рода на внешней поверхности // Mосковское научное обозрение. — 2013. — № 3. — С. 19—26.

19. Лобанов И.Е. Обобщённая численная теория квазистационарного одномерного намораживания на поверхности переменной кривизны (квазистационарная задача Стефана) // Отраслевые аспекты технических наук. — 2013. — № 4. — С. 5—11.

20. Лобанов И.Е. Аналитическая теория квазистационарного намораживания на плоской поверхности (квазистационарная задача Стефана): намораживание с граничными условиями I рода на поверхности стенки и граничными условиями III рода на поверхности намораживания // Mосковское научное обозрение. — 2013. — № 4. — С. 12—16.

© И.Е. Лобанов, 2019